视频车位引导系统
1.1系统概述
富士全新智慧型停车场管理系统，采用车牌识别技术，准确识别进出车辆的车牌号码，并以车辆的车牌号码作为车辆的系统识别标识，实现车辆的快速进出、准确停车定位等功能，实现停车场的自动化、可视化和无需人工值守管理，降低了停车场的管理费用，大大提高了停车场的管理水平。
全新智慧型视频车辆进出管理系统整个工作流程简单描述如下：
1、 车辆进入停车场时，智能视频车辆进出管理系统自动识别车辆的车牌号码，显示屏显示该车车牌号码欢迎光临等字样，同时语音提示XX车牌欢迎光临，开启挡车器，车辆进入停车场。
2、 车辆进入停车场后，根据智能视频车位引导系统的引导指示，司机快速便捷的将车辆停靠在空闲的停车位上，智能视频车位引导系统通过车位摄像机准确记录车辆停车位置，并记录在系统内。
3、 当人员需要离开停车场时，可以通过寻车系统，在大LCD液晶显示屏上通过输入车牌号码快速查询到自己车辆的停车位置，并根据地图指引快速找到车辆停放位置。
车辆驶出停车场时，智能视频车辆进出管理系统自动识别车辆的车牌号码，判断是月卡车辆还是临时车辆，如是月卡车辆则自动开闸放行，如是临时车，则自动计算停车场费用，缴费成功后显示屏显示车牌号码一路顺风等字样，同时语音提示XX车牌一路顺风等，并开启挡车器，车辆离开停车场。
1.2需求分析
根据我们对招标文件及相关资料的理解，得出“视频车位引导系统”有如下需求：
· 引导车位轻松、快捷停车，节约时间，降低油耗。

· 对停车场利用情况做统计，合理分配资源，增加停车场经营效益。
· 减少物业管理人力资源成本投入。
· 轻松实现车位预订服务。
· 准确的日、月、年停车数据统计分析。
· 实现停车场内无缝监控，支持录像功能，能够解决停车场内因停车引起的纠纷，减少车场部门的损失。

· 车主出停车场时，通过在查询终端输入车牌号，可快速找到自己的停车位置。

· 车主停好车后，无需刷卡定位停车地点，系统自动识别并记录车辆位置，提升停车管理水平，提高物业管理形象。
2.1设计方案
2.1.1系统技术方案选择

根据我们对招标文件及相关资料的理解，为XXXX停车场选择了深圳富士的视频车位引导设备。
2.1.2技术方案分析
1、无需刷卡、方便简捷。
与传统的刷卡停车场管理系统相比，智能视频停车场管理系统完全依靠先进的车牌号码识别技术，无需使用IC卡等媒介及安装读卡设备，无需完成停车读卡动作，车辆可以实现不停车快速进出。 
2、车辆进出采用地感触发识别方式，识别准确，识别率高。
系统采用地感触发方式，当车辆行驶到停车场出入口时，触发地感线圈信号，系统自动抓拍图像，并准确识别车牌号码，从而保证识别图像的统一性、准确性。
3、实时监控每个车位的使用状态。
车位摄像机实时监控每个车位的占用状态，当有车辆进入停车位时，系统自动抓拍车辆图片，准确识别车辆的车牌号码，从而实现车辆停车位置的定位，整个定位过程无需用户进行任何主动操作，实现了真正的智能化、自动化。
4、模块化设计，整个系统工作稳定可靠，方便维护。
整个系统采用模块化设计，任何设备节点故障只会影响其本身，不会对其他设备产生影响，不会导致整个系统的瘫痪。同时系统管理中心具有故障检测功能，对故障模块发出报警提示信号，方便快速定位故障设备，进行维护。
5、快速车辆停车位置查询功能。
查询机采用LCD液晶触摸屏，可在触摸屏上通过输入车牌号码快速查询到车辆的停车位置，并根据地图指引快速找到车辆停靠位置。
2.1.3系统组成及架构图分析
[image: image1.png]@

EEEE

&

RS

1-8
o * ' mm
& me
1-8 .
- o e i
EERRR ﬁ ' $ ' o whEaEa
R
pEEm S
AR & ' & & L e
e
P I
s
=mERR ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ Rl =
L 01:8. { EEIEER
ReBS L @ ESI
mss i @ B &

BHRbL




视频车位引导系统图
每个摄像机采用一条TCP/IP与视频处理器（即识别终端）连接，所有显示屏采用RS485与视频处理器（即识别终端）连接，统一通过视频处理器连接至后台服务器。
视频车位引导与寻车系统集视频图像捕捉、车牌识别、空位指示、智能车辆定位于一体，是基于车牌识别技术的新一代车位引导、车辆查询系统，通过一套系统即可实现车位引导和车辆查询的双重功能，并与停车场出入口管理系统实现对接。它利用具有唯一位置ID的车位识别摄像机来识别每个车位的占用状态和识别车牌号码，从而实现已停车辆的车牌与车位的对应关系。
系统主要包括如下组件：
· 车位识别摄像机：安装于每两个或三车位前上方，抓拍车辆图片；并根据车位是否占用显示相应颜色，供车主寻找到空车位停车。
· 视频处理器：采用TCP/IP与车位识别摄像机连接，采集和处理摄像机数据，并上传到服务器。
· 方向指引屏：显示相应区域的剩余车位数量，方便车主快速找到空车位。
· 寻车终端：用于快速查询到车辆停放车位，并采用电子地图指示取车路线。
· 管理中心：系统各组件的综合管理中心，实现数据计算、显示发布等功能。
2.1.4方案设计
2.1.4.1前端部分设计
· 系统工作原理
· 管槽安装方式
针对地下停车场的车位引导系统，采用视频图像处理技术，在每2个或3个车位安装一个车位识别摄像机，采用金属线槽固定安装车位识别摄像机，同时用来敷设布线。
[image: image2.png]



在此种方式下，车位识别摄像机采用线槽安装布线，在汽车过道上方布置两条对称线槽，避免了在一条线槽上安装车位识别摄像机带来的指示灯的视觉干扰，同时兼顾美观大方。线槽的上方如果有空调风管、水管、消防水管等障碍物阻拦，应在保证车位识别摄像机拍摄效果的前提下，相应地移动线槽位置，具体情况可根据现场施工情况而定。
· 车位识别摄像机安装方式
(1) 车位识别摄像机（FJC-CWS01/1；300万的相机）
在汽车过道上方高2.5米处安装车位识别摄像机。
桥架距离车位线：
识别一个车位最少3.7米，最大不超过5米
因为300万相机距离车位线较远，一般都是以交错识别即：左边的相机识别右边的车位，右边的相机识别左边的车位。
然后指示灯正常显示，即左边的灯指示左边的车位，右边的灯指示右边的车位。
[image: image3.png]



主视图
[image: image4.jpg]



现场安装实例图
2.1.4.2传输部分设计
针对地下停车场的车位引导系统，采用视频图像处理技术，在每2个或3个车位安装一个车位识别摄像机（根据选用设备决定），作为前端采集及检测设备；一个车位视频处理器可连接16个车位识别摄像机；车位视频处理器把采集到的车位信息及车辆信息进行识别，实时驱动车位指示灯切换至相应的颜色，同时将车牌照片和车位信息通过网络交换机上传至应用服务器，更新电子地图并保存。每个停车场设置一个数据服务器，管理本停车场车牌图像；通道处设置有车位引导屏，提示各方向空余车位数，供驾驶人员寻找空车位。
[image: image5.jpg]



用户寻车时，在寻车终端上输入用户车牌号，系统提供该车牌号最后一次车辆识别的图像和停车位置，用户选择自己的车辆图片后，终端提供当前停车场的平面电子地图，并绘制出最优路线，供用户参考。
2.1.4.3控制部分设计
数据采集
数据采集即实时显示车位的各种状态及发布显示屏信息。界面内左侧实时显示系统运行状态（摄像机识别到车牌的信息、视频处理器通讯状态等），及各分区剩余车位数。
在地图上可以查看到车位的各种状态：
[image: image6.png]B R



表示正常状态下车位上没有停放车辆；
[image: image7.png]@=p)



当车位上有车时，车位状态由绿色空位变为有车状态，同时车位名称变成车辆的车牌号码；
[image: image8.png]iT



车主通过电话预约一个车位，保安人员在软件内对空车位进行设置而转成黄色预定状态；
[image: image9.png]


已预定的车位上有车，需要保安人员确认是否为事先预定的车辆，如果不是则指示该车离开或换别的车位，如果确认是事先预定车位的车辆，则需在软件实时管理界面对该车位进行设置；
[image: image10.png]


已发行此车位的月租卡专用车位，车位上无车时显示此状态；
[image: image11.png]


月租卡车没有刷卡进入场，而此车位被其它车辆占用的情况下显示，此时需保安人员进行处理。
[image: image12.png]Qi&w HUTERTIE -2014-04-22 10:21
FRARETRE
DmE EEmE0sE 10:20
VEI  mELRE 10:20
VEI B 10:20
VEL  ER1%2165.1.243 10:20
. »
BATER
Rz BH FfL
000002 BE o —
A . = —
‘ .
| N OEERRRRRER RN RRR RN RREE
| »





反向寻车
当软件安装于查询终端上做为反向寻车使用时，只需先在系统设置内把反向寻车钩选上，并选择需要管理的地图即可。
进入反向寻车界面，在车牌号码输入栏内输入车牌的任意3位以上，系统自动查询并列出与之相关的车牌号码列表，用户选择正确的车牌号码点击“查找”，系统自动查找出该车的停车位置，地图上以“您当前的位置与车位同时跳动30秒”，同时该车位的上方显示车牌号码。用户通过地图上的路线找到自己的车辆。
[image: image13.png]Stepl: RSBHELBE
BEAFHRISE

Siopz: BERABER,
2y

- Steps: WE F3ISIEE

xR VA k353

E i or
I{ofP| Mk 9
6
F H||J|KI|L HE
3
N |M iR E





[image: image14.png]2014-04-22 10:19:12

B R

Stepl; WSBHERBE
[E2E Ty

¥

Siopz: BERABER,
2y

\

- Steps: WE F3ISIEE





2.1.4.4其它辅助设计
其它辅助设计见≤办公信息网络综合布线系统≥
2.1.5系统主要功能
· 车位引导功能
在车位前上方安装车位识别摄像机，对车位使用情况进行实时监测，判断每个车位是否有车辆停放，并识别停放车辆的车牌号码。系统对每个车位使用情况进行处理计算，并利用显示屏进行信息发布。
根据车库具体情况，在各个地库入口处、相应通道等位置设置车位引导屏，提示每个行车方向车位剩余信息。车主根据提示信息可快速找到车位，并停放车辆。
各区域入口可放置满位显示屏，显示各区域车位使用情况。
· 寻车功能
在楼梯口、电梯口、中央收费处等位置安装车辆查询机，查询机采用大型液晶触摸屏，可进行车牌号码输入和显示功能。车主在车辆查询机上输入车牌号码，查询到自己的车辆后，显示屏显示车辆停车区域、车位等文字信息，并以电子地图的方式显示车辆停车位置、行走路线，方便车主快速找到自己的车辆，实现寻车功能。
· 月卡固定车位占用报警功能

当月卡固定车位不希望被它车占用时，该车位无车时，车辆检测器闪烁红灯，提示其它车辆不可停入该车位。当有车辆停入该车位时，系统判断月卡车辆是否在场内，如月卡车辆在场内正常显示红灯；如月卡车辆不在场内，红灯继续闪烁，管理电脑报警，显示月卡车辆的车牌号等信息，提醒管理人员。
· 车流量统计分析

支持对停车场系统的车流量进行统计、分析，并可按卡类, 出入口查询, 按年/季/月/周/日等时间粒度,进行入/出场流量分析和对比，支持表格数据，柱状图和折线图3种展现方式。

· 区域剩余车位数统计功能

统计整个停车场区域的总车位数及剩余车位数，并可设置总车位数是否包含固定车位等。并可使用停车场区域的概念，可分区域设置、显示各单独区域的总车位数、剩余车位数。

· 车辆预约功能

临时或业主车辆在来访前，可通过电话或其它方式，进行来访的预约，并可记录来访车辆的信息，如来访人员、车牌号码、访问事件等信息，提供车辆的访问预约功能，并可单独导出来访车辆记录，加强外来车辆的管理水平。

· 车位锁定功能

当车主需长时间停放车辆时，可向停车场管理方申请车辆防盗功能，管理方通过车位引导系统软件手动锁定该车位，当车辆离开该车位时，系统会给予自动报警提示。注：a、只有处于“有车”状态，才可以对车位进行锁定。b、当车位处于“锁定”状态，未经取消锁定操作情况下，车位状态变为“空位”状态，则系统发生报警——报警声音及警报提示窗口。
2.2主要设备技术参数

2.2.1车位识别摄像机（FJC-CWS01/1）
[image: image15.png]P \
' ' )
QI




	名称
	规格/参数描述

	车位识别摄像机
	停车位状态检测、LED指示灯

	传感器
	300万1/3 CMOS超高清半球形网络相机，可同时监控/采集3个停车位信息。

	LED指示灯
	一体化模式可支持红、绿、蓝三种颜色。
分离模式下最多可外接3个指示灯，支持红、绿、蓝三种颜色中的两种。
支持指示灯闪烁 。

	快门
	1/3秒至1/100,000秒

	镜头
	4mm@ F2.0, 水平视场角:75.8°

	调整角度
	水平:0°～355°,垂直:0°～65°

	视频压缩标准
	H.264/Mjpeg

	压缩输出码率
	32 Kbps～16Mbps

	最大图像尺寸
	1280×960

	帧率
	50Hz: 25fps (1280 × 960),25fps (1280 × 720)
60Hz: 30fps (1280 × 960),30fps (1280 × 720)

	图像设置
	亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE 浏览器可调

	背光补偿
	支持,可选择区域

	存储功能
	NAS(iSCSI可选)

	支持协议
	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP
SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选)

	通用功能
	防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印

	通讯接口
	1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，1个RS485，两个报警输出。

	工作温度和湿度
	-25℃～60℃,湿度小于95%(无凝结)

	电源供应
	支持DC12V-DC24V宽幅电压供电

	尺寸
	Φ138 × 104


2.2.2车位视频处理器（FJC-CWS02）
[image: image16.jpg]



	名称
	规格/参数描述

	处理器
	单颗高性能 Davinci™  数字媒体处理器 

	操作系统
	嵌入式 Linux 操作系统 

	操作界面
	本地图形化界面、远程 WEB 界面 

	硬盘存储
	支持1个3.5”/2.5”SATA硬盘

	RESET 按钮
	1个重置复位按键 

	指示灯
	电源指示灯/报警状态指示灯/硬盘指示灯/运行状态指示灯 

	模拟视频输入
	4路标清 BNC 接口输入 

	音频输入
	1路音频输入 

	音频输出
	1路音频输出 

	报警输入
	6路报警输入，接收外部报警源开关量信号 

	报警输出
	6路报警输出【组1-4：端口 C1-NO1、C2-NO2、C3-NO3、C4-NO4 无源光耦输出（开关量），外部报警设备须有电源供电，其中 Ci：开关量“-”端，NOi：开关量“+”端； 组5-6：C5-NO5、C6-NO6为继电器输出，其中 Ci：继电器公共端，NOi 为继电器常开端】

	RS232接口
	2个 RS232接口 

	RS485接口
	2个 RS485接口 

	USB 接口
	2个外置 USB 接口 

	VGA 接口
	1个 VGA 接口 

	网络接口
	内置独立的8口100M 以太网接口及2个1000M 网络接口，其中1个为1000M 可光电转换网络接口 ，（需选配光模块）

	视频分析
	支持16路视频车位检测、车牌识别 

	数据存储
	支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储 

	视频录像
	支持录像存储功能，存储时长根据设定的码流大小和配置的硬盘容量确定 

	上传
	支持数据上传到中心平台，支持视频流转发 

	网络设置
	支持前端与后端设置不同的网段，节省设备 IP 地址资源 

	电源
	DC12V/5A 

	机械特性
	尺寸：300（宽）*204（深）*61（高）

	工作环境
	工作温度-30℃～70 ℃、工作湿度10%～90%


2.2.3入口剩余车位总显示屏（FJC-CW005-01）
[image: image17.png]



	名称
	规格/参数描述

	标准层数
	采用4个分层式高亮LED显示，可指示不同层的空闲车位总数量，指引车辆停车（层数可根据需要变化）

	显示方式
	方向箭头（3个方向）+空车位数（4位），空车位数最大为9999

	LED显示区面积
	490*123mm/每层，共4层

	外观尺寸
	1700*800*370mm(长*高*底座厚度)

	工作电压
	AC 220V/100W

	通讯接口
	RS485


2.2.4单向分区引导屏（FJC-CW004-01）
[image: image18.png]



	名称
	规格/参数描述

	标准层数
	采用单层高亮LED显示，可指示各分区的空闲车位总数量，指引车辆停车

	显示方式
	方向箭头（1个方向）+空车位数（4位），空车位数最大9999

	LED显示区面积
	490*123mm

	外观尺寸
	560*195*96mm(长*高*厚度),含挂钩高度为235mm

	工作电压
	AC 220V/20W

	通讯接口
	RS485


2.2.5双向分区引导屏（FJC-CW004-02）
[image: image19.png]



	名称
	规格/参数描述

	标准层数
	采用单层高亮LED显示，可指示各分区的空闲车位总数量，指引车辆停车

	显示方式
	方向箭头（2个方向）+空车位数（4位），空车位数最大9999

	LED显示区面积
	985*123mm

	外观尺寸
	1050*195*96mm(长*高*厚度) ,含挂钩高度为235mm

	工作电压
	AC 220V/20W

	通讯接口
	RS485


3.2.6三向分区引导屏（FJC-CW004-03）
[image: image20.png]



	名称
	规格/参数描述

	标准层数
	采用单层高亮LED显示，可指示各分区的空闲车位总数量，指引车辆停车

	显示方式
	方向箭头（3个方向）+空车位数（4位），空车位数最大9999

	LED显示区面积
	1475*124mm

	外观尺寸
	1545*195*96mm(长*高*厚度) ,含挂钩高度为235mm

	工作电压
	AC 220V/20W

	通讯接口
	RS485


2.2.7车位查询终端（FJC-CW007-03）
[image: image21.jpg]



	名称
	规格/参数描述

	显示方式
	可显示电子地图、车辆停车路线示意等

	触摸屏显示区
	340*272mm （17寸)

	外观尺寸
	430*1370*422，底座430*280mm

	工作电压
	AC 220V/500W

	通讯接口
	采用TCP/IP接口与管理服务器连接。

	数据读取方式
	触摸输入方式，输入车牌号，支持模糊输入。

	功能
	反向寻车查询时需要对地图内安装的查询机及定位点进行定位，以指引车主找寻车辆，车主输入车牌号后，会显示人员当前位置及车辆所在位置，并给出最优寻车路径。


[image: image22.jpg]y 4

£€3| for you .

AN RS

“wl S -nes




5771001803090012095 579036822859633082

5771001803090012386 576137399735760696

5771001803090013594 578077579902515512

5771001803090012387 577164982601818051

5771001803090012138 572131192158918326

5771001803090012359 579036822361076053

5771001803090012356 576135286143791742

5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379

17088100343355275 101866732938832008

17088100343356107 101581152501500522

17088100343356108 101000180059871732

17088100343354295 101074194142687017

17088100343356184 101878660869628802

17088100343356185 101775831174086674

17088100343356109 101086014373572846

17088100343356110 101152207216014916

17088100343355237 101027041605702709

17088100343355238 101229364861425414

17088100343356169 101862204402635718

17088100343354928 101760654089788804

交换机





管理中心





车位识别摄像机





反向寻车终端





视频处理器








1

